产品技术规格书

| 产品名称 | 物联网智能网关 |
| --- | --- |
| 产品型号 | RAT-GWMQ-NS100 |
| 版本 | V1.0 |
| 典型应用 | 物联网数据汇聚 · 4G 上云 · 433MHz 无线组网 |

一、产品概述

RAT-GWMQ-NS100 是一款面向物联网场景的智能网关，采用 4G 全网通上行 + 433MHz 射频下行的双通道架构，单台设备最多纳管 100 个无线节点。网关内置大容量本地存储与锂电池，在网络中断时可继续采集并本地缓存，网络恢复后自动续传，确保数据不丢失。适用于医院、机房、冷库、实验室等需要长期在线监测的场景。

产品特点：

· 双通道组网——4G 全网通上云，433MHz 射频连接本地无线节点，两者互不干扰

· 大容量本地存储——断网期间本地可缓存 100 万条数据，恢复后自动续传

· 内置锂电池——5000mAh 3.7V 电池，断电后可持续工作约 20 小时

· 多节点纳管——单台网关支持 ≤100 个无线节点接入

· 免布线部署——室内安装，双射频通道设计增强穿墙与覆盖能力

二、技术参数

2.1 无线与网络

| 通信接口 | 4G 通信 ×1，射频通信 433M ×2 |
| --- | --- |
| 网络制式 | 4G 全网通 LTE-FDD / TDD |
| 射频调制 | FSK |
| 覆盖距离 | 100 米（视距） |
| 终端容量 | ≤ 100 个无线节点 |

2.2 存储与续传

| 内部存储 | 本地 100 万条 |
| --- | --- |
| 断网续传 | 支持，网络恢复后自动补传 |
| 数据备份 | 本地存储 + 云端双备份 |

2.3 电气参数

| 工作电压 | DC 5V / 2A 外部供电 |
| --- | --- |
| 内置电池 | 5000mAh 3.7V 锂电池 |
| 电池续航 | 约 20 小时 |

2.4 环境与机械

| 产品尺寸 | 120 × 120 × 30mm |
| --- | --- |
| 重量 | 238g |
| 工作温度 | -20℃ ~ +50℃ |
| 安装场景 | 室内 |
| 防护等级 | IP30 |

三、部署说明

· 网关建议安装于被测节点分布区域的居中位置，并尽量抬高，以获得更好的射频覆盖

· 天线应垂直于地面并保持远离金属遮挡物与强电设备，避免信号衰减

· 确保部署位置有可用的 4G 信号，可通过设备指示灯判断联网状态

· 网关自带锂电池，建议在部署后保持外部供电，以延长电池寿命

· 单台网关纳管节点数不超过 100 个；节点数量较多或跨楼层时可增配网关

说明：本规格书参数依据用户 2026-10-10 逐项确认的最终口径整理，覆盖距离、内部存储、尺寸、工作温度、防护等级、重量等曾存在多版本差异的指标均已统一。