产品技术规格书

| 产品名称 | 便携式智能医废秤 |
| --- | --- |
| 产品型号 | WLT601 |
| 版本 | V2.1 |
| 典型应用 | 医疗机构医废收集 · 称重 · 扫码 · 上云 |

一、产品概述

WLT601 是一款手持式医疗废物收集终端，将扫码、称重与 4G 数据上传集成于小型一体化机身，通过 4G 网络将医废产出数据实时同步至后端平台。设备支持产出、收集、一键入库、一键出库、数据撤销等完整业务流程，并可远程升级固件，适用于医院各科室的医疗废物交接与收集管理。

二、外观与结构参数

| 尺寸（长×宽×高） | 170 × 88 × 34mm |
| --- | --- |
| 材质 | ABS + PC（外壳）／304 不锈钢（金属秤架） |
| 颜色 | 灰色 |
| 重量 | 400g |
| 使用温度 | 室温 |

按键定义

| 按键 | 功能 |
| --- | --- |
| 返回 | 返回（左翻页） |
| 清零 | 重量清零（右翻页） |
| 开关机 | 长按开机 / 关机 |
| 确认 | 数据上传确认 |
| 扫描 | 扫描二维码 |

三、技术参数

3.1 通信与存储

| 通信模块 | 多功能全频段 4G 模块：LTE FDD/TDD 850/900/1800/1900MHz |
| --- | --- |
| 网络协议 | 内嵌 MQTT JSON 通信协议 |
| 本地接口 | USB 2.0 |
| 存储容量 | 内置 FLASH（16MB） |
| 历史数据 | 可本地存储 30 天历史数据 |
| 断网续传 | 支持数据断网续传 |
| 数据上传 | 默认 1 分钟定时心跳上传 |

3.2 扫码功能

| 扫码类型 | 二维扫码 |
| --- | --- |
| 摄像头 | 100 万像素 |
| 扫描速度 | 高速扫描 |

3.3 电气与电源

| 工作电压 | DC 3.3 ~ 4.2V |
| --- | --- |
| 供电方式 | 内置锂离子充电电池 |
| 电池容量 | 5000mAh |
| 续航时间 | 8 小时 |
| 充电电流 | 1.5A（Max） |
| 指示灯 | 充电状态 |
| 声音提示 | 全流程语音提示 |
| 自动关机 | 设备无操作 30 分钟自动节能关机 |

3.4 称重参数

| 电子秤量程 | 0.15 ~ 40kg |
| --- | --- |
| 电子秤精度 | 0.05kg |
| 电子秤误差 | ±0.05kg |
| 称重锁存 | 称重稳定时间 < 2S，自动锁存稳定重量 |
| 校准功能 | 可使用 2KG 砝码进行设备标定 |

四、产品功能

| 功能分类 | 说明 |
| --- | --- |
| 1. 收集模式 | 医废数据收集上传 |
| 2. 数据撤销 | 撤销已上传的数据 |
| 3. 一键入库 | 所有上传的数据一键入暂存库 |
| 4. 一键出库 | 所有暂存库里的医废数据一键出库 |
| 5. 心跳 | 设备状态上报 |

操作流程

· 产出模式：扫描交接人二维码 → 扫描科室二维码 → 扫描医废二维码扎带/贴纸 → 称重 → 点击「确认」上传

· 收集模式：扫描收集人二维码 → 扫描交接人二维码 → 扫描科室二维码 → 扫描医废二维码 → 称重 → 点击「确认」上传

· 一键入库：扫描收集人二维码 → 扫描暂存地编号 → 点击「确认」

· 一键出库：扫描收集人二维码 → 扫描暂存地编号 → 点击「确认」

· 数据撤销：扫描收集人二维码 → 扫描医废二维码 → 点击「确认」撤销

· 系统设置：可查看设备参数并进行称重校准

· 远程升级：设备开机联网后即可远程更新固件程序

五、通信协议（MQTT / JSON）

5.1 主题定义

| 用途 | Topic |
| --- | --- |
| 数据上传 | medical_waste/data/{设备ID} |
| 心跳上传 | medical_waste/keepalive/{设备ID} |

注：{设备ID} 为 24 位产品 ID。

5.2 数据类型（type 字段）

| type | 含义 |
| --- | --- |
| 1 | 医废数据上传 |
| 2 | 医废数据撤销 |
| 3 | 医废数据一键入库 |
| 4 | 医废数据一键出库 |
| 5 | 设备心跳数据 |

5.3 医废数据字段（type = 1）

| 序列 | 名称 | 示例值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | time | 2023/2/23 10:59:59 | 时间 |
| 2 | type | 1 | 数据类型 |
| 3 | id | 2030374B5550501500430054 | 设备 ID（24 位字符串） |
| 4 | realtime | 0 / 1 | 历史 / 实时数据标识 |
| 5 | code | 10123456789012 | 二维码编号（14 位） |
| 6 | weight | 2596 | 重量信息，25.96kg |
| 7 | depart | 000001001 | 机构信息（包含科室） |
| 8 | heir | 00001 | 交接人信息 |
| 9 | collector | 00001 | 收集人信息 |
| 10 | count | 1 | 本次开机收集次数 |
| 11 | total | 1 | 累计收集次数（1-10000） |

5.4 心跳数据字段（type = 5）

| 序列 | 名称 | 示例值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | time | 2023/2/23 10:59:59 | 时间 |
| 2 | type | 5 | 数据类型 |
| 3 | id | 2030374B5550501500430054 | 设备 ID（24 位字符串） |
| 4 | sign | 4 | 信号强度（1-5） |
| 5 | bat | 3700 | 电池电量，单位 mV |
| 6 | version | v1.1.9 | 设备软硬件版本 |
| 7 | iccid | 898601YY8SSXXXXXXXXP | ICCID（20 位） |
| 8 | imei | 826589423145783 | IMEI（15 位） |
| 9 | kvalue | 0 | Kvalue 值 |
| 10 | errcode | 0 | 故障代码 |

六、二维码编码规则

基于 JSON 协议的字符串二维码编码。

| type | 编码类型 | id 取值范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机构编码 | 000001-999999 / 001-999 | 前六位一级机构编码，后三位二级科室编码 |
| 2 | 收集人 | 00001-99999 | 收集人中文名称不超过 4 个汉字 |
| 3 | 交接人 | 00001-99999 | 交接人中文名称不超过 4 个汉字 |
| 4 | 暂存地 | 00001-99999 | 暂存地中文名称不超过 4 个汉字 |
| 5 | 扎带/贴纸 | XX000000000001-XX999999999999 | 共 14 位，前 2 位为医废类型，后 12 位为 id |

医废类型编码

| 编码 | 类型 | 标识颜色 |
| --- | --- | --- |
| 00 | 其他类型 | 红色 |
| 01 | 感染性 | 白色 |
| 02 | 损伤性 | 黄色 |
| 03 | 病理性 | 绿色 |
| 04 | 药物性 | 橙色 |
| 05 | 化学性 | 蓝色 |

设置类二维码

· 校准设置：{"type":0,"name":"calibration","value":2000}

· 目标服务器设置：{"type":0,"name":"ip","value":"<服务器地址>","user":"<账号>","password":"<密码>"}

说明：本规格书参数依据《便携式智能医废秤产品手册 V2.1》整理，通信协议字段及二维码编码规则同源。