产品技术规格书

产品名称:__便携式智能医废秤______

产品编号:   WLT601

版本:       V2.1

|  |  |  |  | DESCRIPTION |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Modle No. |  |
| DATE | PREPARED | CHECKED | APPROVED | Document No. | Rev. |
|  |  |  |  |  | 1.0 |

版本控制

| 版本 | 日期 | 版本变更记录 | 核准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2023-2-25 | 初稿 |  |  |
| V1.1 | 2023-3-14 | 增加json协议，二维码编码 |  |  |
| V1.2 | 2023-3-28 | 更改二维码编码规则 |  |  |
| V2.0 | 2023-5-10 | 增加样机测试方法 |  |  |

内容 Content

一、产品介绍

二、外观尺寸、材料及图片

三、技术参数

四、产品功能

- 通信协议

一、产品介绍

基于公司市场部的产品诉求，决定自主研发手持医废收集终端设备。

手持医费终端设备可以实现设备小型一体化，完成扫码、称重，并通过4G网络同步数据上传至后端平台。

二、外观尺寸、材料及图片

| 尺寸（长x宽x高） | 170x88x34mm |
| --- | --- |
| 材质 | ABS+PC(外壳) 304不锈钢(金属秤架) |
| 颜色 | 灰色 |
| 重量 | 400g |
| 使用温度 | 室温 |
| 按钮-返回 | 返回(左翻页) |
| 按钮-清零 | 重量清零(右翻页) |
| 按钮-开关机 | 长按开机/关机 |
| 按钮-确认 | 数据上传确认 |
| 按钮-扫描 | 扫描二维码 |

三、技术参数

| 通信功能 | 多功能全频段4G模块： LTE FDD/FTD/850/900/1800/1900MHz |
| --- | --- |
|  | 内嵌网络协议： MQTT JSON通信协议 |
|  | USB 2.0 |
| 扫描功能 | 二维扫码/100万像素/高速扫描 |
| 存储功能 | 内置FLASH (16MB) |
| 工作电压 | DC 3.3-4.2V |
| 供电方式 | 内置锂离子充电电池 |
| 电池容量 | 5000mAH |
| 续航时间 | 8小时 |
| 充电电流 | 1.5A（Max） |
| 指示灯 | 充电状态 |
| 声音提示 | 全流程语音提示 |
| 数据上传 | 默认1Min定时心跳上传 |
| 自动关机 | 设备无操作30分钟 自动节能关机 |
| 电子秤量程 | 0.15-40kg |
| 电子秤精度 | 0.05kg |
| 电子秤误差 | ±0.05kg |
| 电子秤称重锁存 | 称重稳定时间<2S，自动锁存稳定重量 |
| 电子秤校准功能 | 可使用2KG砝码进行设备标定 |
| 数据传输 | 可本地存储30天历史数据 |
|  | 支持数据断网续传 |

四、产品功能

- 产出模式

交接人依次操作以下步骤

- 扫描交接人二维码

- 扫描科室二维码

- 扫描医废二维码扎带/医废二维码贴纸

- 称重

- 点击“确认”按钮，上传医废产出信息

收集人使用PDA设备/手持医废终端进行医废收集核实，只需扫描科室二维码即可一键收集

- 收集模式

收集人依次操作以下步骤

- 扫描收集人二维码

- 扫描交接人二维码

- 扫描科室二维码

- 扫描医废二维码扎带/医废二维码贴纸

- 称重

- 点击“确认”按钮，上传医废产出信息

- 一键入库

收集人选择一键入库功能，依次操作以下步骤

- 扫描收集人二维码

- 扫描暂存地编号

- 点击“确认”按钮，上传一键入库信息

- 一键出库

收集人选择一键出库功能，依次操作以下步骤

- 扫描收集人二维码

- 扫描暂存地编号

- 点击“确认”按钮，上传一键出库信息

- 数据撤销

收集人选择一键数据撤销功能，依次操作以下步骤

- 扫描收集人二维码

- 扫描医废二维码扎带/医废二维码贴纸

- 点击“确认”按钮，上传数据撤销信息

- 系统设置

- 系统设置可查看设备参数及进行称重校准

- 远程升级

- 设备开机联网，即可支持设备远程更新固件程序

五、通信协议

- 基于MQTT 的 json格式 协议，详见设备通信协议部分。

测试服务器地址

略

此MQTT服务器 仅供测试使用

数据上传TOPIC 为

数据上传：medical_waste/data/%s     （%s 为24位产品ID）

心跳上传： medical_waste/keepalive/%s （%s 为24位产品ID）

数据上传类型分类如下

| 功能分类 | 说明 |
| --- | --- |
| 1.收集模式 | 医废数据收集上传 |
| 2.数据撤销 | 撤销上传的数据 |
| 3.一键入库 | 所有上传的数据一键入暂存库 |
| 4.一键出库 | 所有暂存库里的医废数据一键出库 |
| 5.心跳 | 设备状态 |

- 医废数据数据上传

| 序列 | 名称 | 值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | time | "2023/2/23 10:59:59" | 时间 |
| 2 | type | 1 | 数据类型 |
| 3 | id | "2030374B5550501500430054" | 设备id 24位字符串 |
| 4 | realtime | 0/1 | 历史/实时数据标识 |
| 5 | code | "10123456789012" | 二维码编号14位 |
| 6 | weight | 2596 | 重量信息，25.96kg |
| 7 | depart | "000001001" | 机构信息(包含科室) |
| 8 | heir | "00001" | 交接人信息 |
| 9 | collector | "00001" | 收集人信息 |
| 10 | count | 1 | 本次开机收集次数 |
| 11 | total | 1 | 累计收集次数1-10000 |

医废数据上传举例

{

"time": "2023/2/23 10:59:59",

"type": 1,

"id": "2030374B5550501500430054",

"realtime": 0,

"code": "10123456789012",

"weight": 25.96,

"depart": "000001001",

"heir": "00001",

"collector": "00001",

"count": 1,

"total": 100

}

- 医废数据撤销上传

| 序列 | 名称 | 值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | time | 2023/2/23 10:59:59 | 时间 |
| 2 | type | 2 | 数据类型 |
| 3 | id | 2030374B5550501500430054 | 设备id 24位字符串 |
| 4 | realtime | 0/1 | 历史/实时数据标识 |
| 5 | code | 10123456789012 | 二维码编号14位 |
| 6 | collector | "00001" | 收集人信息 |

撤销数据上传举例

{

"time": "2023/2/23 10:59:59",

"type": 2,

"id": "2030374B5550501500430054",

"realtime": 0,

"code": 10123456789012,

"collector": "00001"

}

- 医废数据一键入库

| 序列 | 名称 | 值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | time | 2023/2/23 10:59:59 | 时间 |
| 2 | type | 3 | 数据类型 |
| 3 | id | 2030374B5550501500430054 | 设备id 24位字符串 |
| 4 | realtime | 0/1 | 历史/实时数据标识 |
| 5 | storage | "00001" | 暂存地编号 |
| 6 | collector | "00001" | 收集人信息 |

一键入库数据上传举例

{

"time": "2023/2/23 10:59:59",

"type": 3,

"id": "2030374B5550501500430054",

"realtime": 0,

"collector": "00001",

"storage": "00001"

}

- 医废数据一键出库

| 序列 | 名称 | 值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | time | 2023/2/23 10:59:59 | 时间 |
| 2 | type | 4 | 数据类型 |
| 3 | id | 2030374B5550501500430054 | 设备id 24位字符串 |
| 4 | realtime | 0/1 | 历史/实时数据标识 |
| 5 | storage | "00001" | 暂存地编号 |
| 6 | collector | "00001" | 收集人信息 |

一键出库数据上传举例

{

"time": "2023/2/23 10:59:59",

"type": 4,

"id": "2030374B5550501500430054",

"realtime": 0,

"collector": "00001",

"storage": "00001"

}

- 设备心跳数据

| 序列 | 名称 | 值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | time | 2023/2/23 10:59:59 | 时间 |
| 2 | type | 5 | 数据类型 |
| 3 | id | 2030374B5550501500430054 | 设备id 24位字符串 |
| 4 | sign | 4 | 信号强度 1-5 |
| 5 | bat | 3700 | 电池电量 单位mv |
| 6 | version | v1.1.9 | 设备 软硬件版本 |
| 7 | iccid | 898601YY8SSXXXXXXXXP | ICCID 20位 |
| 8 | imei | 826589423145783 | IMEI 15位 |
| 9 | kvalue | 0 | Kvalue值 |
| 10 | errcode | 0 | 故障代码 |

心跳数据上传举例

{

"time": "2023/2/23 10:59:59",

"type": 5,

"id": "2030374B5550501500430054",

"sign": 4,

"bat": 3700,

"version": "v1.1.1",

"iccid": "898601YY8SSXXXXXXXXP",

"imei": 826589423145783

}

六、二维码编码规则

基于json 协议的字符串二维码编码

编码分类

| 功能分类 | 说明 |
| --- | --- |
| 0.设置 | 设置二维码 |
| 1.机构编码 | 医院机构和医院科室编码 |
| 2.收集人 | 收集人编码 |
| 3.交接人 | 交接人编码 |
| 4.暂存地 | 暂存地编码 |
| 5 扎带/贴纸编码 | 二维码编码 |

- 设置

校准设置

{"type":0,"name":"calibration","value":2000}

目标服务器设置

{"type":0,"name":"ip","value":"47.95.116.102","user":"tagadmin","password":"123456"}

- 机构编码规则

| 名称 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| type | 1 | 机构编码 |
| name | 神经内科 | 科室中文名称 注：中文名字不能操作8个汉字否则屏幕显示不下 |
| id | XXXXXXXXX | 前六位为一级机构（医院机构）编码6位，范围为:000001-999999 后三位为二级机构（医院科室）编码3位，范围为:001-999 |

举例：

{"type":1,"name":"神经内科","id":"000001001"}

- 收集人编码

| 名称 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| type | 2 | 收集人 |
| name | 张龙龙 | 收集人中文名称 注：中文名字不能操作4个汉字 |
| id | 00001 | id 范围 00001-99999 |

举例

{"type":2,"name":"张龙龙","id":"00001"}

- 交接人编码

| 名称 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| type | 3 | 交接人 |
| name | 李明 | 交接人中文名称 注：中文名字不能操作4个汉字 |
| id | 00001 | id 范围 00001-99999 |

举例

{"type":3,"name":"李明","id":"00001"}

- 暂存地编码

| 名称 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| type | 4 | 暂存地类型 |
| name | 暂存地 | 暂存地中文名称 注：中文名字不能操作4个汉字 |
| id | 00001 | id 范围 00001-99999 |

举例

{"type":4,"name":"暂存地","id":"00001"}

- 扎带/贴纸编码

扎带/贴纸二维码编码规则如下

| 名称 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| type | 5 | 二维码贴纸/扎带类型 |
| waste_type | 其他类型 感染性 损伤性 病理性 药物性 化学性 | 医废类型 00 其他类型 （红色） 01 感染性 （白色） 02 损伤性 （黄色） 03 病理性 （绿色） 04 药物性 （橙色） 05 化学性 （蓝色） |
| id | XX-XXXXXXXXXXXX | 共计14位,其中前2位为医废类型，后12位为id XX000000000001-XX999999999999 |

id 编码规则

举例 感染性

01000000000001

01000000000001

七．产品样机测试

      - 使用MQTTBOX 软件订阅  手持医废设备上传的医废数据和心跳数据

      - MQTTBOX软件 服务器配置如下

测试服务器：8.141.0.91

账号：mqtt

密码：mqtt2025

      - 订阅MQTT 主题 ，接收 手持医废设备上传的数据。

订阅主题medical_waste/data/#

      - 操作设备上传1条医废 即可从MQTT客户端看到订阅的数据。

设备开机，等待联网成功语音提示。

一 医废收集数据上传

点击进入医废收集界面

依次扫描以下二维码

1.收集人

2.交接人

3.机构 科室

4.医废二维码贴纸/扎带编码

5．称重

6. 上传数据。

完成以上操作即可 在MQTT客户端 查看到上传的医废数据。

二 医废收集数据撤销

点击进入数据撤销界面

依次扫描

收集人

医废二维码贴纸/扎带编码

点击确认 撤销刚才上传的医废二维码

三 一键入库/一键出库模式

点击进入一键入库或者一键出库界面

依次扫描

收集人

暂存地 二维码